南投縣109學年度國中技藝班學生技藝競賽

動力機械職群 試題

| 選手姓名 |  | 選手編號/崗位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 競賽日期 |  | 裁判簽名 |  |

試題說明

一、題    目：引擎檢修-檢查火星塞、點火正時及怠速 (發選手)

二、競賽時間：30分鐘(不含賽前閱讀試題與發問時間5分鐘)

三、說    明：

1.本題包含修護手冊使用、查閱、填寫與動、靜態檢查項目。

2.修護手冊閱讀及使用：請查閱修護手冊，詳實填寫本檢測引擎之火星塞型號、點火正時及怠速等規格，回答下列問題並填寫於檢查記錄表。

3.請您參照修護手冊，依下列步驟進行引擎檢查與填寫維修記錄。

(1)依程序檢查點火正時及怠速等。

(2)依動、靜態程序檢查指定汽缸之火星塞型式、規格、間隙與作用，如有不正常項應予以更換，如有因工作方法不當造成設備損壞時，則本題給以零分計算。

(3)更換火星塞引擎正常後，再次檢查點火正時及怠速，請您參照修護手冊，將各項資料填入檢查記錄表，並註明故障問題點。

(4)拆卸與組裝過程中均需注意工作安全準則及安全工作習慣，以避免受傷。

4.本試題競賽過程採用實車為主，並以中華LANCER 1.6L及1.8L車型為競賽車輛，其相關競賽技能流程及規範，悉以中華汽車公司技術手冊為標準。

5.競賽前工作人員先將引擎室蓋開啟固定，並將修車護罩放置定位，且須將電腦診斷儀器(V-70)連接到檢診接頭，並確認作用正常。

南投縣108學年度國中技藝班學生技藝競賽

動力機械 職群 檢查記錄表

| 選手姓名 |  | 選手編號/崗位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 競賽日期 |  | 裁判簽名 |  |

填寫說明：各項標準、檢測數值之單位未填寫或錯誤者，該項答案評定為錯誤，不予給分。

| 項次 | 問 題 | 填 答 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修護手冊怠速與點火正時標準值 | 怠速： 點火正時： |  |
| 2 | 檢修前引擎怠速與點火正時 | 怠速： 點火正時： |  |
| 3 | 火星塞規格型式及作用檢測 | A.修護手冊規格型式、間隙標準值 | B.檢查第( )缸實際規格型式、間隙值 |
|  |  | 型式： 間隙標準值： | 型式： 間隙實測值： |
|  |  | C.第( )缸故障，原因：（ ） |  |
| 4 | 火星塞安裝實際鎖緊扭力值(SI單位) | 火星塞鎖緊扭力： 修護手冊頁碼： |  |
| 5 | 檢修後引擎怠速與點火正時檢查 | 怠速： 點火正時： |  |

※監評填寫備忘欄

| ※故障設置缸數 | ：（ ） |
| --- | --- |
| ※故障原因 | ：（ ） |

題目：檢查火星塞、點火正時及怠速 評分表(發裁判)

- 競賽時間：30分鐘(不含賽前閱讀試題與發問時間5分鐘)

| 選手姓名 |  | 選手編號/崗位 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 競賽日期 |  | 裁判簽名 |  |  |  |

- 評分標準；完成時間：     分     秒

(競賽分數相同者，以術科成績、學科成績及完成時間為評比優先順序)

| 項次 | 項目 | 內容 | 配分 | 得分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作程序評量 | 1.修護手冊選用作業 | 正確選用相同廠牌車型 | 4 |  |  |
|  | 2.點火正時標準值查閱 | 正確填寫規格 | 4 |  | 檢查記錄表項次1 |
|  | 3.怠速標準值查閱 | 正確填寫規格 | 4 |  | 檢查記錄表項次1 |
|  | 4.檢修前點火正時檢查 | 正確填寫實際點火正時 | 4 |  | 檢查記錄表項次2 |
|  | 5.檢修前怠速檢查 | 正確填寫實際怠速值 | 4 |  | 檢查記錄表項次2 |
|  | 6.火星塞拆卸作業 | 正確選用工具 | 4 |  |  |
|  |  | 正確拆下指定缸高壓線 | 4 |  |  |
|  |  | 正確拆下指定缸火星塞 | 6 |  |  |
|  | 7.火星塞型式規格標準值 | 正確填寫標準型式規格 | 4 |  | 檢查記錄表項次3A |
|  | 8.火星塞間隙標準值 | 正確填寫標準間隙值 | 4 |  | 檢查記錄表項次3A |
|  | 9.火星塞間隙檢查作業 | 正確選用工具 | 4 |  |  |
|  | 10.檢查實際火星塞規格 | 正確填寫實際型式間隙規格 | 12 |  | 檢查記錄表項次3B |
|  | 11.判斷故障缸別火星塞 | 正確填寫故障缸別 | 8 |  | 檢查記錄表項次3C |
|  |  | 正確填寫故障原因 | 8 |  | 檢查記錄表項次3C |
|  | 12.火星塞安裝作業 | 正確裝回各缸火星塞 | 6 |  |  |
|  |  | 正確裝回各缸高壓線 | 4 |  |  |
|  | 13.火星塞實際鎖緊扭力值 | 正確填寫火星塞鎖緊扭力 | 4 |  | 檢查記錄表項次4 |
|  |  | 正確填寫火星塞鎖緊扭力頁碼 | 4 |  | 檢查記錄表項次4 |
|  | 14.檢修後點火正時檢查 | 正確檢查填寫點火正時值 | 4 |  | 檢查記錄表項次5 |
|  | 15.檢修後怠速檢查 | 正確檢查填寫怠速值 | 4 |  | 檢查記錄表項次5 |
|  | 小 計 |  | 100 |  |  |
| 情意評量 | 工作態度 | 1.有無危險動作(每次扣5分) | -5 |  |  |
|  |  | 2.有無不良習慣(每次扣1分) | -3 |  |  |
|  |  | 3.有無損壞工具儀器(每次扣3分) | -3 |  |  |
|  |  | 4.零件歸位(每次扣1分) | -2 |  |  |
|  |  | 5.其他：(經裁判制止後停止動作扣2分) | -2 |  |  |
|  | 小 計 |  | -15 |  |  |

※工作程序評量：第10項以百分法給分(每項答案配分6分)，其餘各項以二分法評量給分，評定零分之項目須註記相關事由。

※情意評量：各項以百分法評量給分，最多扣至配分欄位所配分數，且須註記扣分事由，合計最多扣15分。