109學年度國中技藝班機械職群競賽學科題庫

一、單選題

(     ) 1. 節距相同時，雙線複螺紋旋轉一圈，前進的距離為單線螺紋的  (A)  (B)1  (C)2  (D)3  倍。

解答 　C

解析 　雙線螺紋導程L=np=2P。

(     ) 2. 粗銼刀上卡屑時，常以何者清除？  (A)毛刷  (B)鋼絲刷  (C)抹布  (D)空氣吹除。

解答 　B

(     ) 3. 勞工工作場所主要人行道寬度至少應有  (A)60  (B)80  (C)100  (D)120  cm。

解答 　C

(     ) 4. 機具維護時用以敲擊已加工之機件面的手錘是  (A)鋼  (B)鐵  (C)硬  (D)軟  錘。

解答 　D

(     ) 5. 鋸切時折斷鋸條，可能的原因是  (A)鋸齒太細  (B)鋸切壓力太小  (C)鋸條太厚  (D)鋸切壓力太大。

解答 　D

解析 　鋸條折斷的原因可能為鋸歪改直、壓力太大、粗齒鋸切薄材、工件或鋸條未夾緊、鋸切線離鉗口太遠。

(     ) 6. 有關鋸條的選擇原則，下列何者為正確？  (A)粗鋸齒適合鋸切薄工件，細鋸齒適合鋸切厚工件  (B)粗鋸齒適合鋸切硬材料，細鋸齒適合鋸切軟材料  (C)跳躍齒適合鋸切小截面的工件  (D)直齒適合精密鋸切鋼、銅及鋁合金材料的工件。

解答 　D

解析 　直齒又稱標準齒或精密齒形，主要用於鋼鐵材料之鋸切。

(     ) 7. 通常銼削鑄件前，最好先作何種處理？  (A)退火  (B)回火  (C)淬火  (D)用砂輪磨削。

解答 　D

解析 　因鑄件表層較硬，可先用砂輪磨除表層再銼削。

(     ) 8. 粗鉸刀小於精鉸孔徑約  (A)0.3～0.03  (B)0.18～0.27  (C)0.07～0.13  (D)0.01～0.03。

解答 　C

解析 　粗鉸刀小於精鉸孔徑約0.07～0.13mm。

(     ) 9. 手弓鋸鋸切鋼管，有推不動及鋸齒崩裂現象，其原因為  (A)使用14齒鋸條  (B)使用32齒鋸條  (C)鋸條裝太緊  (D)鋸條太厚。

解答 　A

解析 　(A)每吋14齒之齒數太少切齒易折斷。

(     )10. 安裝砂輪之圓盤一般不得小於砂輪直徑之  (A)  (B)  (C)  (D)。

解答 　B

(     )11. 針對攻絲與鉸絲工作的加工順序，何者正確?  (A)先攻絲，後鉸絲  (B)先鉸絲，後攻絲  (C)先後次序並不重要  (D)以上皆非。

解答 　A

解析 　先攻後鉸絲。

(     )12. 單切齒銼刀，其切齒之傾斜角度與中心線成  (A)10～25°  (B)30～40°  (C)45～55°  (D)65～85°。

解答 　D

(     )13. 砂輪機上裝有扶刀架，其作用是  (A)美觀  (B)增加強度  (C)排除磨屑  (D)扶持刀具。

解答 　D

(     )14. 鑽孔時折斷鑽頭，最可能的原因是  (A)工件太硬  (B)鑽床馬力太大  (C)進刀太快  (D)進刀太慢。

解答 　C

(     )15. 150×150mm的往復式鋸床，其最大鋸切能力為  (A)300mm圓  (B)150mm2圓  (C)150mm正方  (D)150mm2正方  料。

解答 　C

(     )16. 利用游標原理之高度規，其測量之最高精度可達  (A)0.001  (B)0.01  (C)0.02  (D)0.05  mm。

解答 　C

(     )17. 三支組手工螺絲攻，其節距是  (A)三支相同  (B)三支不同  (C)第三攻最小  (D)第三攻最大。

解答 　A

(     )18. 粗銼刀上卡屑時，常以何者清除？  (A)毛刷  (B)鋼絲刷  (C)抹布  (D)空氣吹除。

解答 　B

(     )19. 鑽削鋁料，宜選用之切削劑為  (A)黃油脂  (B)齒輪油  (C)煤油  (D)豬油。

解答 　C

解析 　軟工件採用水溶性切削劑，如煤油。

(     )20. 何種切削劑最適合鉸削鋼料?  (A)機油  (B)黃油  (C)煤油  (D)豬油。

解答 　D

(     )21. 用手弓鋸鋸切扁鋼材，造成鋸條折斷可能的原因是  (A)鋸切壓力太小  (B)鋸齒太細  (C)鋸條太厚  (D)鋸切位置距鉗口太遠。

解答 　D

解析 　鋸切扁鐵之鋸切線離鉗口太遠易造成鋸條彈動而折斷。

(     )22. 有關銼削工作何者為非？  (A)硬工件用細齒銼刀  (B)軟工件用細齒銼刀  (C)銼削回程勿加壓宜提起銼刀  (D)銼痕宜與工件之長端平行。

解答 　B

解析 　(B)軟工件採用粗切齒。

(     )23. 鑽床之床台係以何種材料製造？  (A)不鏽鋼  (B)高速鋼  (C)鑄鐵  (D)超硬合金。

解答 　C

解析 　鑄鐵床台耐壓、吸震。

(     )24. 一般劃線的第一步驟是尋求  (A)基準面  (B)高度  (C)寬度  (D)厚度。

解答 　A

(     )25. 修正鑽孔偏心宜選用  (A)平  (B)岬狀  (C)菱形  (D)圓鼻  鏨。

解答 　D

(     )26. 手弓鋸鋸削薄鋼管時，應選用鋸條之齒數為每25.4mm  (A)32  (B)24  (C)18  (D)14  齒。

解答 　A

解析 　一般薄鋼管之壁厚在1.2mm以下。

(     )27. 鋸切線靠近虎鉗口可防止工件振動，一般以幾mm為宜？  (A)0～1  (B)5～6  (C)10～11  (D)15～16  mm。

解答 　B

(     )28. 鑽孔偏心時宜使用何種鏨子修正中心?  (A)菱形鏨  (B)圓鼻鏨  (C)岬狀鏨  (D)平鏨。

解答 　B

(     )29. 手提砂輪機之砂輪片磨料材質，下列何者為不正確？  (A)氧化鋁  (B)海棉  (C)鑽石  (D)碳化鎢。

解答 　D

(     )30. 鑲刃螺絲鏌有四切邊，其切削直徑  (A)互不相關  (B)不可調整  (C)可調整  (D)以上均非。

解答 　C

解析 　鑲刃螺絲鏌有四切邊，其切削直徑可調整。

(     )31. 鉗工工作利用手工下料的工具宜選用  (A)鉸刀  (B)銼刀  (C)手弓鋸  (D)刮刀。

解答 　C

(     )32. 有關曲面銼削何者錯誤？  (A)外圓弧以半圓銼銼削  (B)內圓弧以半圓銼銼削  (C)外圓弧銼削時宜先將工件銼成多邊形  (D)內圓弧銼削時銼刀除了前進亦需旋轉。

解答 　A

解析 　(A)外圓弧需先以平銼銼成多角形，再以下壓前進並旋轉向上的方式銼削。

(     )33. 1.劃線臺  2.游標高度規  3.分規  4.角度儀  5.組合角尺  6.劃線針。哪些是劃角度所採用的器具？  (A)1、2、4  (B)2、3、5  (C)3、5、6  (D)4、5、6。

解答 　D

(     )34. 三角形（包括尖端向下及向上）在工業安全標示之意義為  (A)警告  (B)禁止  (C)指示  (D)一般說明及提示。

解答 　A

(     )35. 刺衝的錐尖角度約為  (A)15°  (B)30°  (C)45°  (D)60°。

解答 　B

(     )36. 鑽削中，鑽頭與工件因摩擦生熱，欲降低鑽頭與工件之溫度，下列何者最適宜？  (A)增加每分鐘轉數  (B)加大進給量  (C)減少進給量  (D)加切削劑。

解答 　D

(     )37. 利用直角規沿工件邊緣劃數條垂直線，以使用何種角規最適宜？  (A)整體雙刀口  (B)整體單刀口  (C)整體平口  (D)組合式台座  型。

解答 　D

解析 　組合式台座型直角規，其台座可在平台上移動，故適宜劃垂直線。

(     )38. 攻製"M12×1.5"螺紋，其鑽削底孔之直徑宜為  (A)8.5  (B)9.5  (C)10.5  (D)11.5  公厘。

解答 　C

解析 　鑽孔直徑=公稱直徑－節距，故d=12－1.5=10.5（公厘）

(     )39. 圓形在工業安全標示之意義為  (A)警告  (B)禁止  (C)指示  (D)一般說明及提示。

解答 　B

(     )40. 手弓鋸條的敘述何者正確？  (A)工具鋼鋸條塗成藍色  (B)高速鋼鋸條塗成黑色  (C)鋸齒向二側偏置之功用為防止鋸條被鋸槽夾住  (D)常用的手弓鋸條每吋齒數有14、20、24及32齒。

解答 　C

解析 　(A)工具鋼鋸條一般為黑色。  (B)高速鋼鋸條為藍色。  (D)常用鋸齒數為14、18、24、32齒。

(     )41. 台式鑽床之塔輪裝置，主要功能為  (A)配合電壓改變  (B)主軸變速  (C)進刀量之改變  (D)以上皆是。

解答 　B

(     )42. 鋸切時，鋸齒至少要有  (A)1  (B)2  (C)3  (D)4  齒橫跨在工件表面上。

解答 　B

(     )43. 下列何者不適於修整砂輪？  (A)金剛石砂輪修整器  (B)碳化硼棒  (C)星形鋼片修整器  (D)廢砂輪。

解答 　D

(     )44. 節距為5公厘的雙頭螺紋，螺栓要前進30公厘，則需轉  (A)2  (B)3  (C)4  (D)6  圈。

解答 　B

解析 　導程=螺紋線數×螺距，L=np30=(2×5)×圈數  ∴圈數=3。

(     )45. 劃線精度如要求在0.02mm時，劃線工具應選用  (A)鋼尺、劃針  (B)劃線台、鋼尺  (C)分規、鋼尺  (D)游標高度規。

解答 　D

解析 　劃線工具之精度必須在0.02mm以上才可。

(     )46. 一般鉗工虎鉗上之螺桿其螺牙為  (A)方螺  (B)三角  (C)梯形  (D)惠氏  牙。

解答 　A

(     )47. 若有人因觸電而失去知覺，且仍觸著電線，首先應如何施救？  (A)趕快上前將觸電者拉開，再行急救  (B)跑出去找人來救  (C)打電話找“119”派人來救  (D)切斷電源或拉開開關後，再行急救。

解答 　D

(     )48. 一般決定手弓鋸條鋸齒粗、細的單位長度為  (A)10.4  (B)15.4  (C)20.4  (D)25.4  mm。

解答 　D

解析 　其單位為齒／吋，即齒／25.4mm。

(     )49. 銼削工作所用之虎鉗常固定於  (A)車床  (B)銑床  (C)工作台  (D)磨床。

解答 　C

(     )50. 在虎鉗上敲擊工件，應向鉗口哪一邊？  (A)活動  (B)固定  (C)左  (D)右  側。

解答 　B

解析 　需朝固定邊敲擊以避免虎鉗螺桿變形扭曲。

(     )51. 一般固定手提電動砂輪機之100mm砂輪片，宜採用  (A)左牙螺帽  (B)右牙螺帽  (C)膨脹心軸  (D)固定插銷。

解答 　A

解析 　砂輪朝順時針方向旋轉，故螺帽採用左牙。

(     )52. 下列何者最方便用於檢驗工件平面的真平度？  (A)分厘卡  (B)游標卡尺  (C)角尺  (D)游標高度規。

解答 　C

(     )53. 工件於加工時容許之尺寸變化量為  (A)配合  (B)裕度  (C)公差  (D)間隙。

解答 　C

(     )54. 選擇往復式鋸床之鋸條，不需要考慮的因素是  (A)鋸條厚度  (B)每25.4mm齒數  (C)工件材質  (D)鋸條材質。

解答 　A

(     )55. 大量生產時之鉸削，宜選用何種材質之鉸刀？  (A)高碳鋼  (B)高速鋼  (C)合金工具鋼  (D)碳化物。

解答 　D

解析 　碳化物鉸刀耐磨、適合大量生產。

(     )56. 鉸孔時，鉸削與退出之旋轉方向為  (A)相反  (B)相同  (C)右轉1圈，再左轉圈  (D)左轉1圈，再右轉圈。

解答 　B

(     )57. 一般公制外分厘卡外套筒上每刻度代表  (A)0.1  (B)0.05  (C)0.02  (D)0.01  mm。

解答 　D

(     )58. 通常高速鋼鋸條其表面漆的顏色是  (A)黑  (B)紫  (C)藍  (D)白  色。

解答 　C

解析 　鋸條材質常以「黑色」表工具鋼，「藍色」表高速鋼。

(     )59. M20×2雙線螺紋旋轉一圈，螺紋移動  (A)1  (B)1.5  (C)2  (D)4  mm。

解答 　D

(     )60. 欲快速拆卸六角螺帽，使用下列何種工具較快？  (A)棘輪  (B)活動  (C)六角  (D)梅花  扳手。

解答 　A

(     )61. 下列鉸孔注意事項何者有誤?  (A)鉸刀中心軸線應與孔中心軸線重合  (B)螺旋鉸刀鉸孔時較不易振動  (C)含有鍵槽的孔宜用直槽鉸刀  (D)先用粗鉸刀再用精鉸刀鉸孔。

解答 　C

(     )62. 一般手弓鋸條之鋸齒部位，需經何種熱處理？  (A)淬火  (B)退火  (C)表面硬化  (D)正常化。

解答 　A

(     )63. 鉸孔工作之目的為  (A)孔壁光滑  (B)提高真圓度  (C)提高精度  (D)以上皆是。

解答 　D

(     )64. 圓形工件鑽孔時，其夾持的方式宜選用  (A)平行夾  (B)鋼絲鉗  (C)C形夾  (D)V形枕。

解答 　D

(     )65. 銼刀經熱處理後，其銼齒硬度約為洛氏硬度C表  (A)32  (B)42  (C)52  (D)62  度。

解答 　D

(     )66. 鑄鐵件或具有氧化鏽皮表面之工件在劃線前宜塗上  (A)普魯士藍  (B)油漆  (C)粉筆  (D)奇異墨水。

解答 　C

(     )67. 控制機械緊急停止之樞鈕，其工業安全顏色應以何者表示為正確？  (A)紅  (B)黃  (C)綠  (D)藍  色。

解答 　A

解析 　紅色代表危險、停止或消防器材。

(     )68. 何者非劃圓所需器具？  (A)分規  (B)鏨子  (C)中心衝  (D)鋼錘。

解答 　B

(     )69. 一般不套木柄的銼刀是  (A)平  (B)方  (C)圓  (D)什錦  銼刀。

解答 　D

(     )70. 綠色（碳化矽）砂輪，宜用於研磨  (A)鑄鐵  (B)碳化物  (C)高碳鋼  (D)高速鋼  的材料。

解答 　B

(     )71. 手弓鋸鋸切工件時，眼睛應注視  (A)虎鉗  (B)鋸架  (C)鋸切線  (D)手之握持。

解答 　C

(     )72. 鑽床之每分鐘轉數與下列何者無關？  (A)鑽孔直徑  (B)工件硬度  (C)鑽孔深度  (D)進刀量。

解答 　C

(     )73. 右列何者對於調整鉸刀的敘述是不正確的？  (A)刀片二端以螺母固定  (B)愈往柄端調整，尺寸愈大  (C)調整尺寸時，刀片同時移動  (D)每一刀片可單獨調整。

解答 　D

(     )74. 往復式鋸床鋸條的材質一般為  (A)中碳  (B)不鏽  (C)鑄  (D)高速  鋼。

解答 　D

(     )75. 下列何種手錘適用於鋼料鏨削？  (A)香檳  (B)木  (C)銅  (D)鋼  錘。

解答 　D

解析 　木質錘頭用於安裝或調整機構，牛皮、塑膠者用於板金，鋼錘用於敲擊鋼料表面或鉚接。

(     )76. 鉸孔直徑16公厘之鉸削量為  (A)0.5  (B)0.8  (C)1.0  (D)1.2  公厘。

解答 　A

(     )77. 銼削下列何種材料，易使新銼刀鈍化？  (A)銅料  (B)鋁料  (C)低碳鋼  (D)鑄件胚面。

解答 　D

解析 　鑄件表層較硬，銼削時應用舊銼刀先將鑄件表層銼除。

(     )78. 鑽模導套宜選用下列何種材料製作？  (A)鑄鐵  (B)高碳工具鋼  (C)低碳鋼  (D)黃銅。

解答 　B

解析 　鑽鏌導套需有耐磨性，故選高碳工具鋼。

(     )79. 心軸鬆弛之鉆床所鑽孔徑將  (A)變大而且不圓  (B)變小  (C)不變  (D)以上皆是。

解答 　A

(     )80. 直立鑽床之規格為  (A)工件之大小  (B)鑽床高度  (C)能鑽最大孔徑  (D)能鑽孔厚度。

解答 　C

解析 　直立鑽床的主要公稱尺寸是能鑽最大孔徑作標準。

(     )81. 哪一種劃線工具所繪出的直線精度最高？  (A)鋼尺  (B)劃線臺  (C)游標高度規  (D)單腳卡。

解答 　C

(     )82. 螺絲攻第三攻倒角牙數為  (A)1  (B)3  (C)5  (D)7。

解答 　A

解析 　螺絲攻第三攻倒角牙數為1牙。

(     )83. 細銼刀卡屑常以何者清除？  (A)毛刷  (B)空氣吹除  (C)抹布  (D)薄銅片之尖角。

解答 　D

解析 　細銼刀卡屑可用薄銅片之尖角或銅刷清除。

(     )84. 真平度中所謂的幾何平面是由空間上，不共線的任意  (A)二點  (B)三點  (C)四點  (D)無限多點  所構成。

解答 　B

(     )85. 游標卡尺在本尺上每刻劃的尺寸為  (A)0.02  (B)0.05  (C)0.5  (D)1  mm。

解答 　D

(     )86. 不能用來檢驗銼削平面平不平的量具是  (A)直尺  (B)分厘卡  (C)量表  (D)刃口平尺。

解答 　B

(     )87. 平面銼削作業，下列敘述何者為非？  (A)大平面銼削以斜進銼削法  (B)粗銼削以交叉銼削法  (C)直進法易獲得平直表面  (D)推銼法用於精銼削。

解答 　C

解析 　(C)直進法易造成二邊低中央高的凸出面。

(     )88. 鋸條鋸齒交叉排列的目的是  (A)耐壓力  (B)容易切削  (C)製造方便  (D)美觀。

解答 　B

(     )89. 工場安全通道邊線常以何種顏色表示？  (A)紅  (B)黃  (C)綠  (D)藍  色。

解答 　B

(     )90. 桌上鑽床使用之直柄鑽頭之直徑範圍為  (A)5～31  (B)3～21  (C)2～13  (D)3～9  公厘。

解答 　C

(     )91. 手工鉸刀的敘述，何者正確?  (A)手工鉸刀大多為直柄，柄上無方柱  (B)膨脹鉸刀是利用錐形螺釘對切裂的鉸刀槽作少量的直徑調整  (C)可調式鉸刀利用一個螺帽調整鉸刀外徑，調整量約為鉸刀公稱直徑的十分之一  (D)鉸削時直槽者較螺旋槽形的鉸刀不易振動。

解答 　B

解析 　(A)手工鉸刀直柄、方柱  (C)可調鉸刀以二個螺帽調外徑  (D)螺旋刀刃不易變形。

(     )92. 下列何者為檢查銼削平面真平度最簡便之方法？  (A)角規壓於工件表面上對光  (B)以平行塊摩擦工件  (C)以銼刀刀面對光  (D)以光學尺量測。

解答 　A

(     )93. 有關常用之機械鉸刀的敘述，何者有誤?  (A)可裝於車床、鑽床、銑床等工具機上使用  (B)直柄固定鉸刀在刀端及刀柄部位皆有錐度  (C)碳化物鉸刀之刀刃是由碳化物製成  (D)橋樑用鉸刀用於橋樑或船舶鉚釘孔。

解答 　B

解析 　(B)直柄固定鉸刀無錐度。

(     )94. 砂輪機扶刀架之間隙，宜為  (A)1～3  (B)5～7  (C)10～13  (D)13～15  mm。

解答 　A

(     )95. 手工鉸削之孔徑為8公厘，則其鑽頭直徑為  (A)8.0  (B)7.8  (C)7.6  (D)7.4  公厘。

解答 　B

解析 　鉸削孔徑8公厘時，裕度為0.2公厘。故鑽頭直徑為8－0.2=7.8公厘。

(     )96. 一般銼刀係以下列何種鋼料製造？  (A)高速  (B)高鉻  (C)高碳  (D)高錳  鋼。

解答 　C

(     )97. 欲得尺寸較精確及孔壁較光滑之孔，宜選用  (A)鑽  (B)沖  (C)鉸  (D)火焰切  孔。

解答 　C

(     )98. 求圓桿端面之中心，使用下列何種劃線工具最準確？  (A)單腳卡  (B)鋼尺  (C)中心規  (D)圓規。

解答 　C

解析 　中心規又稱為定心規，求圓端面中心最準確，如圖所示。

(     )99. 換裝手提砂輪片，必須使用  (A)活動扳手  (B)開口扳手  (C)專用扳手  (D)鏨子與手錘。

解答 　C

(     )100. 有一平板其規格為300mm×300mm×40mm，下列敘述何者正確？  (A)對角線長300mm  (B)平板長度40mm  (C)平板寬度40mm  (D)平板高度40mm。

解答 　D

解析 　平板規格為長×寬×高。

(     )101. 操作鑽床時，若聞到燒焦味最可能原因為  (A)皮帶太鬆  (B)轉速太快  (C)馬達超負荷  (D)工件太軟。

解答 　C

(     )102. 使用砂輪機，下列何者為錯誤操作？  (A)戴安全眼鏡  (B)研磨鏨子應隨時浸水冷卻  (C)撕下砂輪上吸墨紙  (D)不用砂輪側面研磨。

解答 　C

(     )103. 鑽軸鬆弛，所鑽孔徑變為  (A)不能使用  (B)孔徑大而不圓  (C)孔徑變小  (D)不會變化。

解答 　B

(     )104. 在砂輪上研磨鏨子，若壓力過大，鏨子會  (A)正常化  (B)淬火  (C)表面硬化  (D)退火。

解答 　D

(     )105. 用手推車搬運物料下坡時，人宜在車之  (A)前  (B)後  (C)左  (D)右  方。

解答 　B

解析 　手推車下坡時，物品可能滑落故人要在車後。

(     )106. 若鑽頭頂角同為118度不變，鑽頭尺寸增大，則鑽尖高度  (A)減少  (B)增加  (C)不變  (D)均可。

解答 　B

(     )107. 下列各種製孔加工方式何者精度最高?  (A)鑄孔  (B)鑽孔  (C)鉸孔  (D)火焰切割孔。

解答 　C

(     )108. 攻絲前鑽孔底徑為  (A)外徑－牙深  (B)外徑－底徑  (C)外徑－節距  (D)外徑－節徑。

解答 　C

解析 　攻絲前，鑽底孔的尺寸是「外徑－節距」。

(     )109. 理想的刺衝角度約為  (A)25°以下  (B)30～60°  (C)65～90°  (D)95～118°。

解答 　B

(     )110. 鋸切板厚30mm之低碳鋼，宜選用每25.4mm幾齒之鋸條較佳？  (A)14  (B)18  (C)24  (D)32  齒。

解答 　A

解析

(     )111. 直柄鑽頭之直徑範圍為  (A)5～30  (B)3～21  (C)2～13  (D)3～9  mm。

解答 　C

解析 　一般使用的直柄鑽頭之直徑範圍是2～13mm。

(     )112. 虎鉗使用時下列敘述何者有誤？  (A)虎鉗夾持工件，可外加套筒以旋緊手柄  (B)不可以手錘敲擊虎鉗  (C)工件夾持時儘量在鉗口中央部位  (D)虎鉗在使用前後均需以油布擦拭乾淨。

解答 　A

解析 　(A)不得外加套筒旋緊手柄。

(     )113. 下列工作何項不適合使用手提電動砂輪機？  (A)研磨車刀  (B)磨除毛邊  (C)切斷直徑10mm薄鐵管  (D)鑄鐵倒角。

解答 　D

解析 　手提電動砂輪機磨料有氧化鋁、高速鋼、海綿、鑽石，故不適合磨鑄鐵。

(     )114. 鑽頭振動、擴孔之原因為  (A)鑽唇角過小  (B)鑽頂（唇）半角不等  (C)鑽削速度太快  (D)鑽削速度太慢。

解答 　B

(     )115. 一般手弓鋸條之鋸齒部位，需經何種熱處理？  (A)淬火  (B)退火  (C)表面硬化  (D)正常化。

解答 　A

(     )116. 已經加工之金屬面上劃線，最好使用的塗料為  (A)粉筆  (B)胡粉  (C)奇異墨水  (D)紅丹。

解答 　C

(     )117. 下列何者為劃圓棒中心之工具？  (A)分規  (B)單腳卡  (C)平行塊  (D)角板。

解答 　B

(     )118. 鑽孔前衝大中心孔之衝子，角度宜為  (A)30°  (B)45°  (C)60°  (D)90°。

解答 　D

(     )119. 劃線精度如要求在0.02mm時，劃線工具應選用  (A)鋼尺、劃針  (B)劃線台、鋼尺  (C)分規、鋼尺  (D)游標高度規。

解答 　D

(     )120. 鋸齒裝反時，將造成  (A)增加鋸切負荷  (B)提高鋸切效率  (C)鋸齒容易磨損  (D)鋸齒不易磨損。

解答 　C

(     )121. 一般手弓鋸條之材質為  (A)不鏽鋼  (B)碳化物  (C)合金工具鋼  (D)鑄鋼。

解答 　C

(     )122. 砂輪機轉軸左、右端螺紋為  (A)左端右旋，右端左旋  (B)左端左旋，右端右旋  (C)同為左旋  (D)同為右旋。

解答 　B

解析 　為防止砂輪在旋轉時鬆脫，轉軸左側用左螺紋，右側用右螺紋。

(     )123. M8×1.2公制螺紋之攻絲底孔鑽頭為  (A)8.0  (B)7.0  (C)6.8  (D)6.0。

解答 　C

(     )124. 使用虎鉗，下列之敘述何者不正確？  (A)使用後擦拭乾淨  (B)重擊工件時在下方墊木塊  (C)利用手鎚敲打手柄來夾緊工件  (D)夾持空心工件未注意施力。

解答 　C

解析 　利用手鎚敲打虎鉗手柄，易損傷虎鉗與螺桿。

(     )125. 角尺的夾角為  (A)45°  (B)60°  (C)90°  (D)30°。

解答 　C

(     )126. 鑽頭之鑽唇易鈍，發出吱吱聲，可能的原因是  (A)轉數太快  (B)切削劑太多  (C)鑽頭太硬  (D)工件太軟。

解答 　A

解析 　鑽頭易鈍、發出吱吱聲可能原因是轉速太快，鑽唇間隙角太小。

(     )127. 下列何種銼刀，最適合作精光推銼法？  (A)單切齒  (B)雙切齒  (C)曲切齒  (D)棘齒  銼刀。

解答 　A

(     )128. 鋸條鋸齒交叉排列的目的是  (A)耐壓力  (B)容易切削  (C)製造方便  (D)美觀。

解答 　B

(     )129. 中心衝的錐尖角度約為  (A)15°  (B)60°  (C)90°  (D)120°。

解答 　C

(     )130. 銼削工作中，銼刀愈長，則每分鐘銼削次數  (A)愈多  (B)不變  (C)愈少  (D)與長短無關。

解答 　C

(     )131. 大件重心不穩的工件劃線前應先  (A)用手穩定  (B)用塊規墊穩  (C)除穩定重心外尚需調整基準面  (D)銲在平板上固定。

解答 　C

(     )132. 一般鋼料之鉸孔若孔徑為12公厘，則鉸削量宜為  (A)0.1～0.2  (B)0.4～0.6  (C)0.6～0.8  (D)0.8～1.0 公厘。

解答 　A

解析 　鉸削孔徑5鉸削量0.2～0.3mm。

(     )133. 工件在製造完成後為防止生鏽，在其表面最好塗以  (A)煤  (B)汽  (C)太古  (D)黃  油。

解答 　D

解析 　可塗上黃油或機油。

(     )134. 銼削鋼料為防止夾傷工件，常以何者保護？  (A)銅墊片  (B)鋼板墊片  (C)抹布  (D)砂布。

解答 　A

(     )135. 防止銼屑黏附在銼刀上，可在銼刀表面塗  (A)油漆  (B)機油  (C)粉筆  (D)紅丹。

解答 　C

(     )136. 螺絲模鉸削外螺絲時為使螺絲模容易鉸入，可將工件前端  (A)倒角  (B)磨平  (C)車凸  (D)車凹。

解答 　A

(     )137. 一般錐柄鑽頭使用之套筒與錐柄斜面接觸率要求為  (A)50  (B)60  (C)70  (D)80  ％。

解答 　D

(     )138. 鑽削時只有一條切屑排出，其原因可能為  (A)靜點太小  (B)工件太硬  (C)鑽唇角太小  (D)切邊不等長。

解答 　D

(     )139. 一般銼刀係以下列何種鋼料製造？  (A)高速鋼  (B)高鉻鋼  (C)高碳鋼  (D)高錳鋼。

解答 　C

(     )140. 工具的攜帶最好  (A)放在工具箱  (B)放在口袋  (C)繫在腰帶  (D)拿在手上。

解答 　A

(     )141. 右列何項可延長鉸刀壽命？  (A)快速鉸削  (B)反轉退刀  (C)右轉2圈，左轉圈  (D)使用適當切削劑。

解答 　D

(     )142. 下列何者為檢查銼削平面之最簡便方法？  (A)角規壓於工件表面上對光  (B)以平行塊摩擦工件  (C)以銼刀刀面對光  (D)以光學尺量測。

解答 　A

(     )143. 砂輪除了做音響檢查外，還須做平衡試驗，其目的為  (A)檢查砂輪內部是否有裂痕  (B)檢查砂輪是否偏重  (C)檢查砂輪面是否平整  (D)檢查砂輪面是否填塞。

解答 　B

解析 　平衡試驗主要用於檢查砂輪之變形偏重者。

(     )144. 300mm長手弓鋸條的寬度約為  (A)10  (B)12  (C)14  (D)16  mm。

解答 　B

(     )145. 鏨削時，施於虎鉗之錘擊力，主要方向為  (A)向固定鉗口  (B)向活動鉗口  (C)沿著鉗口向右  (D)沿著鉗口向左。

解答 　A

(     )146. 一般攻絲前鑽削底孔之直徑是外徑減去  (A)牙深  (B)節距  (C)節徑  (D)底徑。

解答 　B

(     )147. 中心鑽頭錐度  (A)45  (B)60  (C)90  (D)120  度。

解答 　B

解析 　中心鑽頭的錐度是60度。

(     )148. 鑽孔中，鑽頭折斷的原因為  (A)進刀太快  (B)鑽頂角太小  (C)轉速太快  (D)以上皆是。

解答 　D

(     )149. 鑽削一般鋼料的鑽頂角  (A)60  (B)90  (C)118  (D)135  度。

解答 　C

(     )150. 戴安全眼鏡研磨鏨子  (A)會妨礙視線  (B)是好習慣  (C)較美觀  (D)可防止砂輪破損。

解答 　B

(     )151. 小鳥停於通電中之高壓電線，未有感電情形，其原因是  (A)電流未流經其身體  (B)電流流經其身體但成一迴路  (C)因是直流電故無感覺  (D)因是交流電故無感覺。

解答 　A

(     )152. 鉗工工作利用手工下料的工具宜選用  (A)鉸刀  (B)銼刀  (C)手弓鋸  (D)刮刀。

解答 　C

(     )153. 有關鉸刀設計的原則何者有誤?  (A)以防止振動為目的  (B)鉸刀刃數至少需4刃  (C)奇數刃宜以等間隔(等角度)排列  (D)偶數刃宜採不等間隔排列。

解答 　B

解析 　(B)至少需三刃。

(     )154. 下列何種勞工需施以一般安全衛生教育訓練？  (A)新雇或調換作業勞工  (B)危險機械操作人員  (C)鍋爐操作人員  (D)有機溶劑作業人員。

解答 　A

(     )155. 啟動鑽床時發現鑽頭晃動下列何者為不可能原因？  (A)鑽頭彎曲  (B)鑽頭柄有毛頭  (C)主軸軸承磨損  (D)皮帶鬆。

解答 　D

(     )156. 手弓鋸鋸切工件時，眼睛應注視  (A)虎鉗  (B)鋸架  (C)鋸切線  (D)手之握持。

解答 　C

(     )157. 對於鑽床工作法，下列敘述何者不正確？  (A)鑽孔時會吱吱叫，是因為鑽頭鈍化或鑽唇間隙角太小  (B)單邊捲屑是因為鑽唇半角不相等或切邊不等長  (C)鑽削大量相同工件時，應採用鑽模來輔助生產  (D)進行圓桿工件之圓周面鑽孔時，最容易定位之夾具為虎鉗。

解答 　D

解析 　(D)進行圓桿圓周面鑽孔時，使用V型枕夾具定位。

(     )158. 採用下列何者去除大型鑄件之毛頭為宜  (A)手提刻模  (B)檯式砂輪  (C)手提電動平面砂輪  (D)砂輪切割  機。

解答 　C

(     )159. 手提電動砂輪機無法完成下列何種工作？  (A)去鏽  (B)砂光  (C)去毛頭  (D)鑽孔。

解答 　D

(     )160. 鑄鐵或銅質工件鉸絲時，宜  (A)添加機油  (B)添加煤油  (C)添加黃油  (D)乾切。

解答 　D

(     )161. 下列何者不是鑄鐵平板的特性？  (A)價格低於花崗石者  (B)易受溫度、溼度的影響  (C)長時間放置於空氣中不會變形  (D)機工場中經常採用。

解答 　C

解析 　鑄鐵平板易受溫度影響而變形。

(     )162. 作機具維護工作時，應穿著  (A)工作  (B)校  (C)西  (D)便  服。

解答 　A

(     )163. 要攻M12×1.5的公制螺紋，鑽孔時應使用哪一尺寸的鑽頭？  (A)9  (B)10.5  (C)11  (D)12  mm。

解答 　B

解析 　攻絲鑽頭直徑=公稱直徑－螺紋節距=12－1.5=10.5（mm）

(     )164. 雙切粗齒平銼刀宜用於銼削  (A)一般平面  (B)內圓孔  (C)特精細面  (D)內曲面。

解答 　A

(     )165. 工件夾於虎鉗進行貫穿孔鑽孔工作，防止鑽到虎鉗底面，可採用  (A)工件下面加墊塊  (B)工件懸空於鉗口外夾持  (C)改用端銑刀  (D)先鑽小孔。

解答 　A

(     )166. 劃線後擬留下記號，使用的工具為  (A)中心  (B)刺  (C)菱形  (D)空心  衝。

解答 　B

(     )167. 鑽孔前衝大中心孔之衝子，角度宜為  (A)30°  (B)45°  (C)60°  (D)90°。

解答 　D

(     )168. 不可倒轉退出刀具之工作為  (A)攻螺紋  (B)鏜孔  (C)鉸孔  (D)鑽孔。

解答 　C

(     )169. 工廠之安全衛生應以哪一個法律適用為優先？  (A)勞動基準法  (B)勞工安全衛生法  (C)工廠法  (D)工廠法施行細則。

解答 　B

(     )170. 有關折斷螺絲攻之取出方法中，下列何者錯誤?  (A)回火軟化再重新鑽孔  (B)用退攻爪伸入反轉取出  (C)用中心沖反向打出  (D)用扳手或手鉗反轉取出。

解答 　A

(     )171. 有關劃角度的工作何者正確？  (A)角度儀的直尺部位不需與工件上基準線垂直即可劃角度  (B)角度儀上最小讀數為  (C)組合角尺上游標角度儀的精度為1°  (D)以劃線針配合組合角尺可劃垂直線。

解答 　D

解析 　(A)需與工件之基準線垂直才可劃角度  (B)角度儀最小讀數為1°  (C)游標角度儀精度為。

(     )172. 工廠安全衛生訓練的目的係為防止  (A)公害  (B)天災  (C)職業災害  (D)員工離職。

解答 　C

(     )173. 手弓鋸除可鋸切下料外，尚可用於  (A)開槽  (B)削平  (C)鉸削  (D)劃線。

解答 　A

(     )174. 雙切粗齒平銼刀宜用於銼削  (A)一般平面  (B)內圓孔  (C)特精細面  (D)內曲面。

解答 　A

(     )175. 若鋼板太寬，欲改橫鋸方式鋸切，直柄固定式手弓鋸架應轉  (A)30°  (B)60°  (C)90°  (D)120°。

解答 　C

(     )176. 虎鉗口之斜紋槽其功用為  (A)較易夾緊工件  (B)美觀  (C)增加硬度  (D)耐磨耗。

解答 　A

(     )177. 曲切齒銼刀之銼齒可使用何種工具機加工而成？  (A)車  (B)銑  (C)鑽  (D)鋸  床。

解答 　B

(     )178. 求與圓棒端面中心點等高之圓周面的中心線，其劃線工具何種較佳？  (A)外卡  (B)單腳卡  (C)高度規及V形枕  (D)中心規及劃針。

解答 　C

(     )179. 攻絲時檢查螺絲攻垂直度，宜選用的量具是  (A)鋼尺  (B)圓筒直角規  (C)角尺  (D)游標卡尺。

解答 　C

解析 　(B)圓筒直角規需配合平板、用於精測工件直角度。

(     )180. 劃線臺之劃針，其材質以何者較佳？  (A)不鏽鋼  (B)工具鋼  (C)低碳鋼  (D)銅料。

解答 　B

(     )181. 何者不是常用的劃線工具？  (A)劃線針  (B)刺衝  (C)劃線臺  (D)分規。

解答 　B

(     )182. 決定鑽削速度的主要因素之一，是工件的  (A)硬度  (B)表面粗糙度  (C)尺度  (D)形狀。

解答 　A

解析 　硬工件採用小鑽削速度、軟工件採用大鑽削速度。

(     )183. 輪與輪軸之固定，一般常使用  (A)彈簧  (B)螺桿  (C)鉚釘  (D)鍵。

解答 　D

(     )184. 下列何項可延長鉸刀壽命?  (A)快速鉸削  (B)反轉退刀  (C)右轉2圈，左轉圈  (D)使用適當切削劑。

解答 　D

解析 　快速鉸削、進刀量大、反轉退刀皆使刀刃磨損、壽命降低。

(     )185. 公制粗螺紋及統一粗螺紋之螺紋角為  (A)29  (B)30  (C)55  (D)60  度。

解答 　D

(     )186. 鋸齒裝反時，將造成  (A)增加鋸切負荷  (B)提高鋸切效率  (C)鋸齒容易磨損  (D)鋸齒不易磨損。

解答 　C

(     )187. 可撓性手弓鋸條適用於鋸切  (A)碳化物  (B)花崗岩  (C)淬硬鋼料  (D)低碳鋼。

解答 　D

解析 　可撓性手弓鋸無法鋸切硬度比它還高的材料，如碳化物、花崗石、淬硬鋼料。

(     )188. 銼削工作所用之虎鉗常固定於  (A)車床  (B)銑床  (C)工作台  (D)磨床。

解答 　C

(     )189. 一般劃線的第一步驟是尋求  (A)基準面  (B)高度  (C)寬度  (D)厚度。

解答 　A

(     )190. 鉸8公厘孔之鑽頭直徑為  (A)8.8  (B)7.8  (C)6.8  (D)5.8  公厘。

解答 　B

(     )191. 通常鋸切中碳鋼料，手弓鋸條之材質宜選用  (A)鑄鋼  (B)不鏽鋼  (C)高速鋼  (D)碳化鎢。

解答 　C

解析 　鋸條的材料，常用者為工具鋼與高速鋼。

(     )192. 一般鉗工虎鉗上之螺桿其螺牙為  (A)方螺  (B)三角  (C)梯形  (D)惠氏  牙。

解答 　A

(     )193. 下列何者對於調整鉸刀的敘述是錯誤的?  (A)刀片二端以螺母固定  (B)愈往柄端調整，尺寸愈大  (C)調整尺寸時，刀片同時移動  (D)每一刀片可單獨調整。

解答 　D

解析 　調整鉸刀以上下螺帽調整外徑，同時調整各刀刃，調整量為公稱尺寸的。

(     )194. 游標高度規除了可測量工件高度外，還可用於  (A)劃線  (B)量測孔徑  (C)量測錐度  (D)測量角度。

解答 　A

(     )195. 以螺絲攻攻螺紋時，每轉3/4圈宜退  (A)  (B)  (C)  (D)  圈。

解答 　A

(     )196. 一般半圓形量角器之半圓上，其每一刻度單位的角度為  (A)  (B)  (C)  (D)1  度。

解答 　D

(     )197. 一般決定手弓鋸條鋸齒粗、細的單位長度為  (A)10.4  (B)15.4  (C)20.4  (D)25.4  mm。

解答 　D

(     )198. 下列量具何者可作歸零調整？  (A)游標卡尺  (B)鋼尺  (C)分厘卡  (D)角尺。

解答 　C

(     )199. 圓棒工件端面之劃線，下列何種劃線輔助工具較不適用？  (A)磁性V形枕  (B)V形枕及C形夾  (C)V形槽平行箱  (D)角板。

解答 　D

(     )200. 銼削圓孔宜選用的銼刀是  (A)方  (B)半圓  (C)三角  (D)平  銼刀。

解答 　B