109學年度南投縣國中技藝教育課程技藝競賽 學科試題題庫

「動力機械職群」(上)

一、選擇題

(4)  1.通常汽油引擎第二道壓縮環表面鍍何種金屬以增加磨合性④鉻②鋁③鉛④氧化鐵。

(4)  2.引擎運轉時，氣門舉桿隨凸輪之轉動發生①上下移動②轉動③停止狀態④上下移動同時轉動。

(1)  3.活塞裙上之膨脹槽，應在活塞之①壓縮衝擊面②動力衝擊面③銷孔任一端之下方④任一衝擊面。

(2)  4.配合活塞之運動，適時控制進、排氣門作動者為何機件？①連桿②凸輪軸③曲軸④飛輪。

(1)  5.氣門腳間隙增大，氣門關閉時間會①增長②減短③不變④漏氣。

(1)  6.氣門大部分熱量從何處散去①氣門面②氣門腳③氣門桿④氣門頭中心。

(2)  7.直列式6 缸汽油引擎的曲軸，其曲軸銷平面的相隔角度是①180°②120°③90°④60°。

(4)  8.DOHC 引擎，其首字英文“D＂是表示①Depart②Down③Drive④Double。

(3)  9.液壓式氣門舉桿的作用油是①煞車油②液壓油③引擎機油④齒輪油。

(4)  10.活塞與汽缸壁間之間隙是指①活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙②活塞環槽部位與汽缸壁之間隙③活塞銷轂部位與汽缸壁之間隙④活塞裙與汽缸壁之間隙。

(1)  11.新軸承片放入軸承座中兩端稍為高出時①為正常現象②不正常應磨平③表示軸承片太大不能用④表示軸承座太小應擴大。

(3)  12.SOHC引擎，其首字英文字“S＂是表示①Simple②Sample③Single④Sensor。

(2)  13.氣門啟閉機構距離最短的為①OHV②OHC③L 型④T 型 引擎。

(4)  14.引擎運轉時，溫度較高之機件為①活塞②進氣門③汽缸壁④排氣門。

(3)  15.點火順序為1-3-4-2 的直列4 缸引擎，當第4 缸位於壓縮上死點時，除可調整第4 缸的進排氣門間隙外，還可調整①第一缸進氣門，第二缸排氣門②第二缸進氣門，第三缸排氣門③第三缸進氣門，第二缸排氣門④第三缸進氣門，第一缸排氣門。

(1)  16.活塞壓縮環中，有一條表面較光亮者，應安裝在①第一道環②第二道環③第三道環④第四道環。

(4)  17.使用塑膠量絲可測量①汽缸失圓②汽缸斜差③軸彎曲度④主軸承油膜間隙。

(3)  18.活塞頂上有記號或缺口時，此記號或缺口應朝向①壓縮衝擊面②動力衝擊面③引擎前方④引擎後方。

(4)  19.氣門導管的高度或深度用①外徑測微器②內徑測微器③千分錶④游標卡尺 測量。

(1)  20.檢查汽缸蓋不平度的量具為①直定規、厚薄規②千分錶③測微器④深度規。

(2)  21.拆卸汽缸蓋螺帽或螺絲時應由__________①中間向外②外向中間③前向後④後向前 按修護手冊順序拆卸。

(4)  22.引擎軸承磨損可由下列何種現象判斷①引擎停轉②油壓過高③引擎過熱④機油壓力過低。

(3)  23.六缸引擎，點火順序是142635，第一缸剛爆發時，那些氣門間隙可以調整①第1.2.4 缸進氣門，第1.3.5 缸排氣門②第1.2.3 缸進氣門，第1.5.6 缸排氣門③第1.3.5 缸進氣門，第1.2.4 缸的排氣門④第1.2.3 缸進氣門，第4.5.6 缸排氣門。

(3)  24.汽缸磨損須搪缸時，其汽缸的正確中心應在①活塞上死點下約1吋位置②汽缸口凸緣位置③活塞下死點活塞環岸以下位置④活塞行程二分之一位置。

(4)  25.連桿軸承須有適當間隙，其主要原因是①使連桿容易轉動②增加扭力③增加馬力④建立油膜。

(1)  26.氣門座修正後裝上氣門，則氣門彈簧高度①會增長②會縮短③不改變④增長或縮短不能確定。

(2)  27.氣門面與氣門座的接觸位置，應在氣門面的①上端②中央③下端④上端或中央或下端，各廠家有特別規定。

(4)  28.檢查氣門彈簧應測量①直角度、自由長度②硬度、自由長度及彈力③直角度、彈力及硬度④自由長度、直角度及彈力。

(3)  29.拆卸氣門導管時①只准使用敲打②只准使用油壓機③使用敲打或油壓機皆可以④不可以使用敲打或油壓機。

(4)  30.測量曲軸軸向游隙應在①每一道主軸承②最前及最後兩道主軸承③最少三道主軸承④止推主軸承 測量之。

(2)  31.四行程八缸直列汽油引擎若排氣門在下死點前44°開啟，其動力重疊為①44°②46°③54°④56°。

(4)  32.鎖緊汽缸蓋螺絲之順序必須①由左向右②由右向左③由外向中間④由中間向外 按修護手冊順序鎖緊。

(1)  33.拆卸汽缸蓋螺絲時，應該依正確次序將每一螺絲①先扭鬆（少於半轉）②先扭開1 轉③先扭開2 轉④先扭開3轉。

(2)  34.氣門上有IN 字表示①該氣門用在E 型引擎②為進氣門③為排氣門④指示氣門。

(2)  35.連桿大端螺絲依規定扭力鎖緊後，如果軸承咬住曲軸銷，則應①修正軸承面②修正曲軸銷③修正軸承面及曲柄銷④訂製新的軸承片。

(2)  36.汽缸蓋螺絲重新扭緊(Retorque)時，應以規定扭矩①不扭鬆螺帽而再扭緊之②先扭鬆螺帽（少於半轉）後再扭緊之③先扭鬆一轉後再扭緊之④全部螺帽拆開後再重新分三次或四次扭緊之。

(1)  37.造成汽缸斜差的主要原因為①缸壁上部潤滑不良②爆震③側推力的關係④活塞銷孔偏心的關係。

(2)  38.使用塑膠量絲測量連桿軸承間隙時，軸承蓋①不需要依規定扭力②需要依規定扭力③依規定扭力加10％④任意 鎖緊。

(3)  39.當活塞在洛克位置時，其代表意義為①活塞在上死點位置時②活塞曲軸都在不動位置時③活塞不動，但曲軸可以左右轉動約15 度時④活塞在下死點位置時。

(1)  40.自轉式氣門旋轉機構，能使氣門旋轉的力量是來自①旋轉器②汽門彈簧③液壓④引擎震動。

(2)  41.活塞行程長度恰等於①活塞長度②曲軸銷回轉直徑③連桿長度④曲軸銷回轉半徑。

(3)  42.部分引擎氣門採用二支氣門彈簧，其主要目的是①增強彈力②一支在低速時使用，一支在高速時使用③避免產生諧震④防止氣門漏氣。

(4)  43.氣門上溫度最高的地方是①氣門腳②氣門桿③氣門頸④氣門頭。

(3)  44.中空氣門桿內裝半滿的①鋰②鎂③鈉④鉀 以幫助散熱，使氣門不致燒毀。

(1)  45.測量曲軸軸頸油膜間隙，下列那一種量具最正確？①塑膠量絲②鋼尺③厚薄規④千分錶。

(2)  46.技師甲說：「拆卸連桿與活塞時並不須按順序擺放，因為它們具有互換性」；技師乙說：「拆卸連桿與活塞須按順序擺放，以確保正確地組裝」。請問何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(3)  47.測量活塞環邊間隙(Side Clearance)採用何種量具？①千分錶②外徑測微器③厚薄規④塑膠規。

(2)  48.技師甲說：「測量主軸承間隙採用厚薄規」；技師乙說：「測量主軸承間隙係計算主軸承內徑與曲軸軸頸外徑兩者之差」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(2)  49.機油產生密封作用，最顯著的機件部位是①連桿與曲軸②活塞環與汽缸壁③氣門與氣門座④氣門桿與搖臂。

(4)  50.一般二行程汽油引擎之潤滑乃採用①壓力式②噴濺式③撥濺壓力混合式④汽油、機油混合式。

(3)  51.以內轉子驅動外轉子的機油泵，若內轉子有4 齒時，則外轉子應有①3②4③5④6 齒。

(4)  52.機油壓力過高會使①引擎潤滑效果更好②機油黏度增加③機油消耗量減少④機油溫度昇高。

(2)  53.全壓力式引擎之潤滑油壓力約為①0.5～1②2～5③10～15④15～20 kg/cm 。

(1)  54.裝有渦輪增壓器引擎之機油應使用A.P.I 服務等級分類①SF.SG②SE.SD③SC④SA.SB 級以上機油。

(1)  55.下列何者是曲軸箱機油易被沖淡之可能原因①使用低揮發性汽油②使用高揮發性汽油③汽油比重太輕④汽油比重太重。

(3)  56.轉子式機油泵，內轉子與外轉子之頂部間隙變大時，則①壓力升高②溫度升高③壓力降低④壓力不變。

(1)  57.油底殼之機油呈乳白色狀表示①滲入水份②滲入汽油③滲入機油④機件嚴重磨損。

(1)  58.汽油引擎的吹漏氣若進入曲軸箱，則①易使機油被沖淡②增加機油油膜強度③使機油嚴重減少④使機油黏度增加。

(2)  59.下列何種引擎潤滑系統之濾清方式設有旁通閥？①分流式②全流式③旁通式④壓力式。

(2)  60.除了潤滑引擎機件及作為冷卻劑外，機油還必須①增加活塞環與汽缸間隙，使阻力更低②幫助活塞環與汽缸之氣密，減少漏氣③較不會產生爆震④容易蒸發，引擎溫度較低。

(4)  61.機油壓力釋放閥之功用為①避免潤滑不足②防止機油濾清器堵塞③確保最小之壓力④避免過高之機油壓力。

(3)  62.技師甲說：「部分活塞環控制吹漏氣(Blowby)」；技師乙說：「部分活塞環控制機油消耗量」。請問何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(2)  63.壓力式水箱蓋的主要功用為①降低冷卻水的沸點②提高冷卻水沸點③防止冰凍④增加水箱容量。

(4)  64.裝在水箱周圍的風扇罩的功用為①增大水箱散熱表面②保護風扇③減小風扇旋轉阻力④消除風扇周圍空氣渦流。

(1)  65.冷卻系中節溫器之作用為①控制水套中冷卻水循環流量②防止水箱中之冷卻水過熱③使進氣岐管加熱，促進燃料汽化④防止水套中之冷卻水過熱。

(2)  66.水冷式引擎比氣冷式引擎之優點為①引擎溫熱時間短②冷卻效果佳③保養容易④系統造價較便宜。

(1)  67.壓力式水箱蓋的作用壓力，一般約①0.5～1②2～2.5③3～3.5④4～4.5 kg/cm 。

(4)  68.一般汽車的冷卻系通常使用壓力式冷卻系統，其節溫器以①電動式②雙金屬熱偶式③摺盒式④臘丸式 使用最多。

(2)  69.曲軸皮帶輪之有效半徑100mm，水泵皮帶輪之有效半徑75mm，當引擎以3000rpm 運轉時，水泵之轉速為①3000rpm②4000rpm③5000rpm④6000rpm。

(4)  70.冷卻系中之節溫器，在台灣①可以拆除不用②用與不用均可③必須拆除④必須使用。

(4)  71.銅製水箱漏水應使用①電銲②氣銲③氬銲④錫銲 修補。

(2)  72.水箱經常發現接縫處迸裂漏水，可能的原因為①水泵打水壓力太高②壓力蓋損壞③水套堵塞④節溫器不能打開。

(1)  73.壓力式冷卻系統由①水箱蓋②水箱③水泵④節溫器 來提升冷卻系統的壓力。

(3)  74.節溫器關閉時，冷卻水①不流動②只在水套與水箱間流動③只在水套與水泵間流動④只在水泵與水箱間流動。

(3)  75.引擎冷卻系統中，冷卻液旁通道之主要功用為①避免水泵壓力太大而損壞②避免水管壓力太大而破裂③在節溫器關閉時，讓冷卻液在引擎內流動④避免水箱破裂。

(2)  76.技師甲說：「電動冷卻風扇只會在引擎運轉時作動」；技師乙說：「即使在引擎熄火時電動冷卻風扇也作動」。請問何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(1)  77.技師甲說：「橫置引擎的冷卻風扇為電動式」；技師乙說：「橫置引擎的冷卻風扇為機械式」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(1)  78.輪葉式供油泵，其英文名詞是①Vane Type Pump②Plunger Type Pump③Diaphragm Type Pump④Gear Type Pump。

(4)  79.一般汽油噴射引擎電動燃油泵正常持續作動的時機為何？①Start②Ignition Switch on③Run on④Start 及Run on。

(2)  80.理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是①HC 和CO②H O 和③H O 和HC④H O 和CO。

(1)  81.混合氣在壓縮後①溫度升高②溫度降低③溫度不變④混合氣凝結。

(2)  82.引擎冷車啟動時，空氣與燃料混合比約多少？①5～7②8～10③12～14④16～18 :1。

(4)  83.與汽油引擎爆震關係最大的是汽油的①十六烷值②黏度③雷氏蒸氣壓④辛烷值。

(4)  84.95無鉛汽油與92無鉛汽油最主要差異是①熱值②燃點③鉛含量④辛烷值。

(4)  85.汽油噴射引擎，如使用無減壓電阻的高電阻式噴射嘴，其工作電壓約為①1～2V②3～5V③7～9V④12V。

(2)  86.引擎排氣管放炮的原因是①混合氣過稀②混合氣過濃③點火太早④漏氣。

(1)  87.汽油噴射引擎之噴油嘴阻塞會造成①混合氣過稀②混合氣過濃③油壓過高④油壓過低。

(3)  88.汽油噴射引擎之回油管阻塞會造成①混合氣過稀②油芯阻塞③油壓過高④油壓過低。

(1)  89.汽油噴射引擎中，將噴油嘴裝置在節氣門附近之型式是①單點噴射②共同噴射③多點噴射④連續噴射。

(4)  90.電腦控制汽油噴射系統中燃油泵的電源是①由發電機電壓調整器供應電源②經點火開關供應電源③不經繼電器直接由電瓶供應④經繼電器由電瓶供應。

(4)  91.數位電腦集中控制噴射系統亦稱為①D②MPI③SPI④Motronic 噴射系統。

(1)  92.汽油噴射系統中，噴油嘴的油壓與進氣歧管之壓力差約為①3kg/cm ②0.3kg/cm ③1.0kg/cm ④0.1kg/cm 。

(4)  93.汽油噴射系統中，燃油泵中釋放閥開啟壓力為①3～4.5psi②0.3～0.4kg/cm ③0.3～0.45psi④3.0～4.5kg/cm 。

(4)  94.汽油噴射系統中，能保持燃油壓力一定的是①空氣流量計②脈動緩衝器③電壓計④油壓調節器。

(3)  95.具有混合比回饋控制作用之感知器是①引擎水溫感知器②車速感知器③含氧感知器④空氣流量計。

(1)  96.汽油噴射系統中水溫感知器於①水溫高時電阻小②水溫高時電阻大③水溫低時電阻小④冷時控制噴油量少。

(4)  97.四行程引擎廢氣之排出是①完全自動衝出②完全由活塞壓出③完全由混合汽趕出④自動衝出與活塞壓出。

(3)  98.汽油引擎使用較低辛烷值的汽油時，則須①降低混合比②使點火時間提前③使點火時間延後④提高混合比。

(1)  99.汽油引擎燃油噴射系統若採用順序噴射方式噴油時，則在那一個工作行程前，才有燃料噴出①進氣行程②壓縮行程③動力行程④排氣行程。

(4)  100.一般引擎其混合氣能進入汽缸內主要是靠①大氣壓力②真空吸力③增壓器推力④大氣壓力與真空吸力。

(4)  101.以下何種增壓器是利用引擎排氣的動能推動？①魯式增壓器②葉板式增壓器③離心式增壓器④渦輪增壓器。

(3)  102.引擎水箱電動風扇之作用，是由何者控制①水泵之壓力②節溫器③水溫感知器④水箱壓力。

(1)  103.汽油噴射引擎噴油嘴之噴油時間是以下列何者為單位①ms②μs③ks④ns。

(3)  104.下列何者不是汽油噴射引擎量測進氣量之元件？①進氣岐管絕對壓力感知器②轉速感知器③水溫感知器④空氣流量感知器。

(2)  105.下列有關汽油噴射引擎轉速感知器訊號提供電腦(PCM)之控制項目，何者錯誤？①噴油量②節氣門開啟度③變速箱換檔時機④點火提前時間。

(2)  106.汽油噴射引擎之進氣岐管絕對壓力感知器(MAP)作用是量測①噴油量②進氣量③排氣量④點火時間。

(1)  107.汽油噴射引擎水溫感知器之作用，當引擎溫度低時，會使①噴油量增加②噴油量減少③進氣量增加④進氣量減少。

(1)  108.汽油噴射引擎含氧感知器之作用，當測出排氣中含氧較多時，電腦(PCM)會調整①噴油量增加②噴油量減少③進氣量增加④進氣量減少。

(3)  109.下列何者無法由電腦(PCM)讀出故障代碼？①進氣歧管壓力感知器②節氣門位置感知器③氣門腳間隙④空氣流量感知器。

(4)  110.下列何者無法由電腦(PCM)讀出故障代碼？①水溫感知器②含氧感知器③引擎轉速感知器④PCV 閥。

(2)  111.較容易產生爆震的汽油是①高辛烷值汽油②低辛烷值汽油③中辛烷值汽油④低十六烷值汽油。

(1)  112.汽油噴射引擎未發動時，機油壓力指示燈應在①點火開關打開後，即刻亮起②點火開關未打開時，即會亮起③點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起④點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。

(1)  113.汽油噴射引擎未發動時，充電指示燈應在①點火開關打開後，即刻亮起②點火開關未打開時，即會亮起③點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起④點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。

(1)  114.汽油噴射引擎未發動時，引擎故障指示燈應在①點火開關打開後，即刻亮起②點火開關未打開時，即會亮起③點火開關打開後，需等3～5 秒才亮起④點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5 秒後熄滅。

(3)  115.技師甲說：「感測器是用以偵測車輛操作狀態」；技師乙說：「感測器可以產生類比式或數位式訊號」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(1)  116.技師甲說：「EFI 引擎使用MAF 感測器通常就不再使用MAP 感測器」；技師乙說：「EFI 引擎使用MAF 及MAP 感知器，以判定引擎負載」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(1)  117.技師甲說：「霍爾感測器產生數位式訊號」；技師乙說：「霍爾感測器產生類比式訊號」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(4)  118.P0133 是什麼類型的故障碼(DTC)①製造廠的DTC②底盤DTC③車身DTC④共用型，即美國汽車工程學會(SAE)DTC。

(2)  119.技師甲說：「O 感測器可使用檢驗燈檢修」；技師乙說：「O 感測器一定要使用診斷儀器(Scan Tool)或數位電錶(DVOM)檢修」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(3)  120.技師甲說：「MPI 系統比TBI 系統能更均勻地分配燃料」；技師乙說：「TBI 製造成本較便宜」；何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(2)  121.PCM(Powertrain Control Module)是指①點火控制模組②引擎控制模組③底盤控制模組④車身控制模組。

(3)  122.OBDⅡ系統中，診斷接頭(DLC)的端子數為①12②14③16④18。

(4)  123.曲軸箱通風系統之功用是除去曲軸箱裡的①水蒸氣②CO ③機油④油氣。

(3)  124.曲軸箱通風系統中的PCV 閥在①引擎停止②低速③加速及高負荷④高速時 HC 的通過量較多。

(3)  125.EGR 裝置(廢氣再循環裝置)最主要功用在減少廢氣中之①CO②HC③NOx④ 。

(2)  126.汽車減速時產生有毒廢氣中最多的是①CO②HC③NOx④ 。

(3)  127.將引擎的壓縮比降低，可減少哪一種廢氣的排放量？①CO②HC③NOx④ 。

(2)  128.NOx 在何時排放的濃度最高？①燃燒溫度低時②燃燒溫度高時③點火時間較晚時④氣門重疊角度較大時。

(1)  129.油箱蒸發控制系統所排放最多之氣體為①HC②CO③CO ④NOx。

(1)  130.引擎熄火時，PCV 閥是①關閉②全開③半開④微開。

(1)  131.使用壓縮壓力錶檢查引擎壓縮壓力時①應拆除全部火星塞②僅將須測量之火星塞拆除③毋須拆除火星塞④將汽缸壓力錶接於火星塞上。

(3)  132.可能造成汽油引擎爆震之原因為①進氣壓力低②壓縮壓力低③點火時間過早④混合氣過濃。

(2)  133.混合氣過濃時，排出的廢氣是什麼顏色？①白色②黑色③藍色④淡黃色。

(3)  134.汽油引擎在理論混合比附近燃燒時，產生較多的污染氣體是①CO②HC③NOx④PM。

(3)  135.曲軸箱吹漏氣(Blowby Gas)中最多之污染氣體為①NOx②CO③HC④SO 。

(3)  136.下述何種現象會使汽油引擎排氣管排出藍白煙①混合比調整不當②點火正時調整不當③機油油面太高④加速太急。

(1)  137. 技師甲說：「觸媒轉換器位於引擎與消音器之間」；技師乙說：「觸媒轉換器位於消音器與尾管之間」。請問何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(2)  138.汽油引擎車輛於定速行駛時尾管冒黑煙，其可能原因為①消耗過量機油②空燃比過濃③汽缸蓋破裂④節溫器太早開啟。

(3)  139.汽油引擎車輛於減速時排氣尾管冒藍煙，其可能原因為①空燃比過濃②汽缸蓋墊片損壞造成冷卻液進入汽缸③活塞環或氣門導管磨損造成機油進入汽缸④節溫器開啟太晚。

(2)  140.汽油引擎發生爆震及高HC 排放，技師甲說：「其可能原因為基本正時太晚」；技師乙說：「其可能原因為基本正時太早」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(4)  141.技師甲說：「引擎排氣分析中HC 排放高表示燃燒完全」；技師乙說：「引擎排氣分析中CO 排放低表示燃燒完全」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(3)  142.下列何者是影響引擎壓縮壓力最小的因素①燃燒室積碳②活塞環開口間隙③連桿軸承間隙④活塞與汽缸壁間隙。

(1)  143.點火正時太晚時，會發生①引擎過熱②回火③排氣中NOx 含量增加④爆震。

(1)  144.測量汽缸壓縮壓力時，應將節氣門置於①全開位置②全閉位置③半開位置④任何位置均可。

(3)  145.引擎怠速時，使用真空錶測量進氣歧管處真空，其讀數應為①100②300③500④700 mmHg 左右。

(3)  146.氣門彈簧彈力太弱對引擎有何影響①怠速不良②中速不良③高速不良④無影響。

(1)  147.測量汽缸之壓縮壓力，如加少許機油後，壓力上升20psi 以上表示①活塞環磨損②汽缸床燒壞③氣門座燒壞④導管磨損。

(3)  148.相鄰二缸之汽缸壓縮壓力均很低，其最可能原因為①活塞環磨損②氣門燒壞③汽缸床墊片燒壞④氣門導管磨損。

(1)  149.下列何者是氣門燒壞的原因之一①氣門座與氣門密合不良②汽缸床墊片漏氣③壓縮比過低④氣門腳間隙過大。

(4)  150.轉速錶有兩條線時，其接線方法為①一條接在電瓶正極另一條接在電瓶負極②一條接在發火線圈（接電源端）另一條接在電瓶搭鐵極上③一條接在發火線圈（接電源端）另一條接分電盤底座④一條接發火線圈（分電盤端）另一條接在搭鐵極。

(4)  151.汽油噴射引擎怠速控制閥(IAC)失效時引擎會發生的狀況為①無法發動②無法加速③無法減速④怠速不穩或熄火。

(3)  152.引擎怠速運轉中其真空讀數偏低，技師甲說：「可能是點火正時延遲」；技師乙說：「可能是氣門正時延遲」。何者正確？①技師甲②技師乙③兩者皆對④兩者皆錯。

(3)  153.進氣門早開晚關可使①氣門不易磨損②引擎爆震減小③汽缸容積效率增加④氣門不易漏氣。

(3)  154.四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①四圈②三圈③二圈④一圈。

(2)  155.有一四缸四行程引擎，在轉速2800rpm 時之扭力為98N-m，此時之制動馬力為①19.53②39.07③45.26④78.14 PS。

(4)  156.在壓縮行程終了時是①僅進氣門打開②進排氣門均打開③僅排氣門關閉④進排氣門均關閉。

(3)  157.進氣歧管內的真空度在同一轉速下是隨①引擎排氣量而增高②汽油與空氣混合比而增高③節氣門開度縮小而增高④節氣門開度增大而增高。

(1)  158.一部四汽缸四行程循環引擎，其汽缸內徑84mm，活塞行程80mm，燃燒室容積55.4cc，則引擎之排氣量約為①1800cc②1500cc③1600cc④1200cc。

(3)  159.排氣量為800cc，壓縮比為11：1，則燃燒室容積為①60cc②70cc③80cc④90cc。

(2)  160.汽油引擎壓縮壓力越高，則熱效率①愈低②愈高③相同④無關。

(3)  161.kg/kw-hr 是①熱效率②平均有效壓力③燃料消耗率④熱值 之單位。

(2)  162.汽油引擎之熱力循環屬於①等壓循環②等容循環③複合循環④雙燃燒循環。

(2)  163.為提高引擎及汽缸容積效率，進氣門宜①早開早關②早開晚關③晚開早關④晚開晚關。

(1)  164.下列何者較可能不是新式汽車引擎發展的趨勢①降低壓縮比②裝用增壓器③裝用雙凸輪軸④使用多氣門。

(1)  165.汽油引擎爆震發生在哪一時期①繁殖時期②火焰核時期③孵化時期④著火延遲時間。

(4)  166.某單缸引擎缸徑為10cm，行程為12cm，壓縮比為8:1，其汽缸總容積是多少？①932②942③1059.8④1076.5 cm 。

(4)  167.下列何者與壓縮比無關？①排氣量②辛烷值③活塞大小④缸數。

(2)  168.下列何者與容積效率無關？①轉速②辛烷值③進汽門大小④進氣溫度。

(3)  169.100立方英吋(in )排氣量引擎，其排氣量為__ ①16.39cc②163.9cc③1639cc④16390cc。

(2)  170.下列哪一黏度等級不適用車用機油？①SAE30②SAE75-90③SAE5W-30④SAE10W-40。

(3)  171.汽車定期檢查保養表中，10000km 時動力轉向機液壓油油量檢查之服務代號為「I」表示①更換②清潔③檢查④調整。

(3)  172.按車主使用手冊的規定，下列何者不是屬於定期保養的工作項目？①更換火星塞②更換機油濾清器③更換發電機④檢查輪胎氣壓。

(2)  173.三用電錶測量車上電路電壓時，選擇開關應置於①ACV②DCV③DCmA④R×K 的位置。

(3)  174.電阻之單位是①伏特②安培③歐姆④瓦特。

(1)  175.兩電阻器串聯後①電阻增加②電阻降低③電壓增高④通過電流加大。

(4)  176.下列何者為電功率的單位？①伏特②安培③歐姆④瓦特。

(2)  177.充電中的電瓶遇火花容易引起爆炸，因為充電中的電瓶會產生①氧氣②氫氣③水蒸氣④氮氣 引起爆炸。

(3)  178.串激式起動馬達的接線其磁場線圈與電樞線圈為①不相聯②複聯③串聯④並聯。

(4)  179.檢驗起動馬達電樞短路，最適當之儀器①電壓錶②歐姆錶③檢驗燈④電樞試驗器。

(3)  180.起動馬達電磁開關上之M 線頭應接①電瓶②發火開關③馬達本體④搭鐵。